东南电化公司离子膜烧碱用盐种扩展暨工业废盐除杂项目

# 特材金属离心泵请购文件

买方：福建省东南电化股份有限公司

卖方：

目      录

1.概述	1

2. 工作范围与供货范围	1

3. 标准规范清单	2

4. 技术要求	2

5.备品备件与特殊工具	3

6.检验与测试程序	4

7.保存、包装与运输	4

8.质量保证	4

9. 技术服务	5

10.文件交付	5

11. 偏差	7

12. 附件	7

# 1.概述

本请购文件用于东南电化公司离子膜烧碱用盐种扩展暨工业废盐除杂项目特材金属离心泵的请购，其设计、采购、制造、质量控制、检验、测试、包装与运输等都必须严格遵照本请购文件及其所有附件的要求。本文件的所有附件均为本请购文件的一部分，供应商应满足其中的要求。

本文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求做出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。卖方应保证提供符合本文件和相关的国际、国内工业标准要求的高质量的设备、建设及其相应的服务。须满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准要求。

1.1项目信息

项目名称：东南电化公司离子膜烧碱用盐种扩展暨工业废盐除杂项目

项目地点：福建省福清市江阴工业集中区

业主名称：福建省东南电化股份有限公司

1.2请购设备清单

本次请购设备清单如下表所示：

| 序号 | 位号 | 名称 | 数量 | 版次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32P1301A/B | 脱溴盐水输送泵 | 2 |  |
|  |  | 总计 | 2 |  |

1.3文件优先级

如果不同文件之间的要求存在冲突，则应优先满足以下条目中靠前的相关文件的要求。

（1）相关（地方、行业、国家）强制性标准规范

（2）数据单

（3）请购单

（4）相关（地方、行业、国家）非强制性标准规范

若本请购文件的要求与当地法律条文产生冲突，供货商应立即通过正式途径反馈给买方。

若地方、行业与国家强制性标准规范中的内容存在相互冲突，则应从严执行。

与买方的关注点或批准事项不一致、矛盾的地方，卖方应在其投标文件中列出偏差项。

- 工作范围与供货范围

2.1工作范围

| - 条目 | - 买方要求 | - 制造商响应 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 设计及提交工程图纸资料 | - X |  |  |
| - 制造、装配 | - X |  |  |
| - 车间检查、试验 | - X |  |  |
| - 底座范围内的配线和接管 | - X |  |  |
| - 涂漆涂色 | - X |  |  |
| - 防锈、包装 | - X |  |  |
| - 根据交货要求的发货以及运输 | - X |  |  |
| - 安装和开车指导 | - X |  |  |
| - 现场培训 | - X |  |  |

2.2供货范围

| 条目 | 买方要求 | 制造商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 离心泵和电动机 | X |  |  |
| 联轴器及护罩 | X |  |  |
| 底座范围内的所有仪表、阀门、管道、接线 | X |  |  |
| 底座、地脚螺栓、螺母，垫片，塞片 | X |  |  |
| 机械密封及管路 | X |  |  |
| 专用工具 | X |  |  |
| 安装和开车备件 | X |  |  |
| 两年备件 | X |  |  |
| 机封水减压阀 | X |  | 注1 |

注：1、密封水条件见数据表及设计基础，如需减压，则减压阀在供货范围之内。

- 标准规范清单

应用的标准详见附件金属离心泵工程规定第2章。

- 技术要求

- 4.1工艺要求

要求详见附件金属离心泵工程规定及对应数据单。

4.2设计基础

详见附件《设计基础》。

4.3交接面要求

4.3.1管道设备交接形式及位置

法兰连接，法兰密封面为突面（RF），法兰标准采用HG/T20592-2009B，卖方提供接口位置。

4.3.2仪表电缆交接形式及位置

卖方负责界区内所有现场仪表、接线箱、安装材料、桥架（出界区1m范围内）、分支电缆（接线箱到现场仪表）等的设计、采购等工作。

4.3.3供电电缆交接形式

电机接线采用螺纹接口，接线口数量按照厂家标准配置，接线口数量和接口大小由买方确认。

4.4材料要求

要求详见附件金属离心泵工程规定。

4.5设计规定

要求详见附件金属离心泵工程规定。

# 5.备品备件与特殊工具

5.1备品备件

卖方应提供全部承包商提供的设备足够种类和数量的施工安装、试车、开车备品备件，数量至少按如下要求，卖方承担装置性能考核及质保期结束以前的备品备件费用；如不满足实际需求时，承包商应自费补充，如承包商不能及时补充买方有权自行采购，由此产生的费用由承包商承担；

备品备件随主机到货验收合格后，卖方负责免费移交给买方：

5.1.1安装和开车备件（供货范围内）：

| 条目 | 买方要求 | 制造商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全密封圈 | √ |  | 1套/台 |

5.1.2两年备件（供货范围内）：

| 条目 | 买方要求 | 制造商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全密封圈 | √ |  | 1套/台 |
| 轴套 | √ |  | 1套/台 |
| 机械密封 | √ |  | 1套/台 |
| 联轴器膜片 | √ |  | 1套/台 |
| 机封压盖 | √ |  | 1套/台 |

5.2特殊工具

卖方应提供特殊工具，用于设备测试、安装或拆卸等。这些工具应为工厂的标准维护工具库中不具备的有专门设计的工具。卖方应在投标文件中明确指出这些特殊工具，并在调试后交付给业主。

当卖方需要提供特殊工具时，特殊工具应单独包装，并注明“用于XXX的特殊工具”。每一个特殊工具都应编号，以便识别其用途。

- 6.检验与测试程序

要求详见附件金属离心泵工程规定第7章。

- 7.保存、包装与运输

要求详见附件金属离心泵工程规定第8章。

- 8.质量保证

8.1厂家承诺

8.1.1设计、制造单位应具备健全并行之有效的质量管理体系。

8.1.2制造商在制造前应制定完善的质量计划，其内容至少应包括制造工艺控制点、检验试验项目和合格指标。

8.1.3制造商应当严格按照请购单中要求进行设计、制造、检验和验收以保证质量。

8.1.4供货商提供的设备是全新的、未经使用的、采用最佳材料和一流工艺，并经检测、试验是完全合格，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。在质保期内，由于供货商原因造成的质量缺陷由供货商免费修理或免费更换零部件。

8.1.5设备质量保证期以商务合同为准，在此期间因发生非买方原因造成的质量问题，供货商免费予以修理，由于买方原因造成的设备故障，供货商也应及时帮助处理；此项以商务合同为准。

8.1.6供货商承担合同范围内所包括的所有分包设备的责任。

8.1.7低压电机满足GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》中规定的1级能效。推荐厂家佳木斯电机股份有限公司、卧龙电气南阳防爆股份有限公司。

8.2厂家性能保证

性能考核指标：

在规定的操作流量和转速下，必须保证泵的扬程无负偏差，NPSHr无正偏差，轴功率不超过+4%偏差。

- 技术服务

设备在安装过程中，如果需要，供货商应及时到现场进行安装指导。设备在运输、安装和试车过程中发生的任何损坏，供货商应当及时配合买方进行修复。设备在运行过程中发生的任何问题，供货商应当及时配合买方和业主进行处理。

本合同卖方是整体供货并负责现场指导安装、调试、投料试车、中交直至完工的全部工作。鉴于包含现场服务工作内容，买方要求卖方遵守并完成以下要求：

（1）严格遵守业主生产安全管理规定；

（2）按要求完成业主操作人员的现场培训；

（3）按业主档案资料接收要求，完成项目交工资料的移交。

# 10.文件交付

10.1总原则

所有文件与图纸均应注明项目名称，技术文件和投标文件的份数，文件号或图纸编号，设备位号与设备名。

所有文件与图纸应使用中文，所有单位均应符合SI单位制。

卖方应将所有技术文件提交买方审查，但买方的确认不能减免卖方的任何责任。

包括设计文件与计算书在内的所有可编辑文件与PDF文件均应按交付计划及时提供给买方；

所有施工、安装、试车、开车备件与两年操作备品备件，安装与维护特殊工具，均应分别列在商务报价中。

买方的正式批准并不是免除卖方的责任。

10.2文件交付计划

下页表格中的所有文件均应按照以下要求提交给承包方，包括但不局限于以下所列出的项目。

10.2.1投标方技术报价中应提供的文件资料

| X | 填写完整的数据单 |
| --- | --- |
| X | 填写完整的离心泵性能参数一览表 |
| X | 供货以及工作范围 |
| X | 性能曲线 |
| X | 性能保证数据 |
| X | 外形尺寸图 |
| X | 公用工程消耗 |
| X | 开车和两年备品备件清单 |
| X | 专用工具清单 |
| X | 偏差表和替代方案，如有 |
| X | 样本 |
| X | 分供商表 |
| X | 检验试验计划 |
| X | 业绩表 |

10.2.2合同后资料的提交

合同生效后按下表规定的时间向买方提供审查用的A类资料和B类随机资料各6份。

| 文件名称 | 文件类别 | 提交时间（合同后几周） |
| --- | --- | --- |
| 文件索引 | A、B | 1 |
| 工作及制造进度计划 | A | 1 |
| 泵数据表 | A、B | 1 |
| 预期的性能曲线 | A、B | 1 |
| 实际性能曲线 | A、B | 1（试验后） |
| P&ID | A、B | 1 |
| 电机数据表、电机性能曲线 | A、B | 4 |
| 电机电缆接线口一览表 | A、B | 4 |
| 电机外形图 | A、B | 4 |
| 公用工程消耗表 | A、B | 1 |
| 泵组外形尺寸图 | A、B | 1 |
| 接口许用应力和力矩 | A、B | 1 |
| 泵断面图（包括材料表） | A、B | 1 |
| 密封图（包括材料表） | A、B | 4 |
| 仪表、阀门和管路清单以及说明 | A、B | 4 |
| 分供商清单 | A、B | 2 |
| 润滑剂清单 | A、B | 2 |
| 备件表 | A、B | 2 |
| 涂漆涂色程序 | A、B | 4 |
| 专用工具清单 | B | 2 |
| 检查试验计划和程序 | A、B | 试验前20天 |
| 检查试验报告 | A、B | 1（试验后） |
| 操作&维修手册 | B | 2 |

- 偏差

投标方报价应该严格遵循买方要求。除了标书清楚列出及标明的例外项、偏差和替换方案外，本请购单中的其他所有要求和条件均被认为由卖方接受。如有澄清或者偏差，请按附件《澄清偏差表模板》提供。

- 附件

附件1金属离心泵工程规定

附件2特材金属离心泵数据单

附件3设计基础

附件4涂漆工程规定

附件5澄清偏差表模板