东南电化公司离子膜烧碱用盐种扩展暨工业废盐除杂项目

# 金属离心泵工程规定

买方：福建省东南电化股份有限公司

卖方：

目      录

1.范围	1

2.应用的标准规范和规定	1

3.设计原则	1

4.附件	4

5.涂漆涂色	5

6.性能保证	6

7.检验和试验	6

8.运输的准备	7

9.本项目特殊要求	7

10.现场基础数据和公用工程	8

1.范围

1.1本工程规定涵盖了对福建省东南电化股份有限公司离子膜烧碱用盐种扩展暨工业废盐除杂项目（采购及施工）用金属离心泵及其驱动机、辅助设备、检验试验、运输准备等的最低要求。

1.2本规定应与福建省东南电化股份有限公司的数据单一起使用。如果所给出的任何数据或福建省东南电化股份有限公司数据单中的要求与执行的中国国家或国际规范有矛盾时，卖方应立即通知买方并要求解决方案。

1.3卖方有责任让分供商遵守本规定。

2.应用的标准规范和规定

2.1本项目中采用的标准规范的版本应是在合同生效之日起的最新版。

2.2采用的标准和规范

（1）GB/T5656-2008《离心泵技术条件-Ⅱ类》

（2）ISO1940.1-2003《机械振动-刚性转子平衡质量要求》

（3）GB/T3214-2007《水泵流量的测量方法》

（4）GB/T13469-2021《离心泵、混流泵与轴流泵系统经济运行》

（5）GB/T3216-2016《回转动力泵水力性能验收试验1级、2级和3级》

（6）API682-2014《离心泵和转子泵轴封系统》

（7）GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》1级

（8）GB30254-2013《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》1级

（9）GB/T755-2019《旋转电机定额和性能》

（10）GB/T3836.1-2021《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》

（11）GB/T3836.2-2021《爆炸性气体第2部分：由隔爆型“d”保护的设备》

（12）GB/T29531-2013《泵的振动测量与评价方法》

（13）GB/T29529-2013《泵的噪音测量与评价方法》

（14）HG/T20592-2009《钢制管法兰（PN系列）》B系列

（15）制造商标准

3.设计原则

3.1总则

3.1.1卖方有义务将本工程规定的要求通知分供商。

3.1.2如果超出下列任何一项限制，应当选用API610标准的离心泵。

a出口压力大于1.9MPaG；

b泵送温度大于等于225摄氏度；

c悬臂泵叶轮直径大于333mm；

d不设备用泵，且对泵的可靠性要求较高的场合；

3.1.3除非另有规定，泵、驱动机及其辅助设备应适用于本项目所在地的环境条件。泵和辅机须按照使用寿命15年(不包括易损件)，连续运转时间至少1年进行设计和制造。

3.1.4泵机组在相似操作条件下至少有3年安全运转的业绩。

3.1.5卖方应提供包括泵、驱动机和辅机在内的整个泵机组，并保证整个泵机组的性能。

3.1.6整个泵机组应安装在同一底座上。

3.1.7距离机组表面1米处的噪音不超过85dBA。

3.1.8不允许采用最大直径的叶轮，通过更换较大的叶轮，可以使扬程提高原扬程的5%。

3.1.9泵的有效汽蚀余量NPSHa应至少大于必须汽蚀余量NPSHr加上0.6米水柱余量，即

NPSHa≥NPSHr+0.6米。如泵的选型设计有效汽蚀余量NPSHa＜NPSHr+1米，应做汽蚀试验。

3.1.10夹套，如有，必须带有清洗接口，以便整个通道可以清洗和排净。

3.1.11除了立式支撑泵，泵应满足不拆卸进出口管道或者移动驱动机可以拆卸转子或内件。

3.1.12泵及其辅件应设计成适合室外安装和规定的环境条件。如有低或高环境温度、不正常的湿度、灰尘或者腐蚀环境时，制造商应给出保护的建议。

3.1.13非灌浆底座要有足够的刚性承受管道外加的力和力矩，以便自由安装或者用螺栓固定在基础上。

3.1.14泵不得使用诱导轮。

3.1.15如无特殊要求，单级、卧式、端吸离心泵应采用后开门的结构型式。

3.1.16不锈钢壳体需进行酸洗钝化处理。

3.2承压泵体

3.2.1泵壳在操作温度下的最大允许工作压力至少按照所采用标准的最低等级。泵壳在20℃下的最大允许工作压力至少为16bar。

3.2.2在最高许用压力和两倍许用管口载荷同时存在的条件下，压力泵壳不应有泄漏或者转子和定子不能互相接触。

3.3泵体连接

3.3.1除非另有规定，所有接口均为法兰连接，进出口法兰应采用相同的压力等级，压力等级按照数据单的要求。法兰标准为HG/T20592-2009B系列。

3.3.2法兰的螺栓孔应跨中均布。

3.3.3垫片材料不允许用石棉。

3.3.4卖方应提供进出口法兰允许的力和力矩。

3.3.5泵体低点处放净口应带阀放净系统，阀采用法兰连接，包括放净阀、管路、末端带盲法兰，材质和压力等级不低于泵体。排净口的布置应便于泵入口配管和操作。

3.3.6泵体及过流腔应具有完全排气功能，应为自排气方式，以便于在泵启动前完全排空气体。

3.3.7泵体上需表示出所有辅助连接的用途，特别是机封、夹套、轴承润滑和冷却。

3.3.8压力泵壳上的辅助连接，除了密封压盖，应为法兰结构。

3.4转子

3.4.1除非另有规定，叶轮应是全封闭的一体铸件。

3.4.2泵转子设计应使第一阶干临界转速至少高于泵的最大连续运转速度20%。

3.5轴承

3.5.1轴承应为标准型式，不得采用泵制造商自行制造的非标轴承。

3.5.2卖方应规定润滑的方式、润滑剂用量。对于油润滑轴承，应设有恒位油杯。

3.5.3轴承润滑油温升不能超过40℃，出油温度不能超过82℃。

3.5.4当轴承箱需要冷却时，最好采用盘管型式。盘管和附件的材料为有色金属材料或奥氏体不锈钢。如果使用夹套，不能采用垫片或者螺纹连接，以免冷却剂进入油箱。

3.5.5在允许操作区域内，滚动轴承的运转寿命L10至少25000小时。

3.6轴封

3.6.1轴封应方便检查和更换。

3.6.2轴封应选用机械密封。机械密封系统的供货范围按照API682-2014附录G。机械密封系统由密封制造商供货。

3.6.3机械密封冲洗管路的材料最低采用SS304不锈钢，如果接触泵送介质，不得低于泵体过流部件的材料。

3.6.4机械密封和压盖必须运输前装好，并且可以运转。如果密封需在现场调节和安装，制造商必须在密封处贴上警示标签。

3.6.5泵送介质的操作温度低于0摄氏度时，须配备急冷防止结冰。

3.6.6立式泵的填料函应设有排放口，以免液体在电机支撑结构上积聚。

3.7动力性

3.7.1在额定转速和额定流量下振动限值不应超过所采用标准的最低等级。

3.7.2主要转动部件的动平衡按照ISO1940的规定进行。

3.8材料

3.8.1泵数据单上列出的材料用于参考，卖方可以根据使用经验提出更合适的材料供买方确认。

3.8.2禁止使用含石棉的材料。

3.8.3与泵送介质接触的所有垫片和O型圈的材料必须在报价时说明。

3.8.4如果奥氏体不锈钢的部件在一些使用场合会出现晶间腐蚀，需使用低碳或稳定等级的不锈钢。

3.8.5国外供货机泵的材料需符合ASME规范或供货国的国家标准要求；国内供货机泵的材料需符合国标和部标有关标准。采用标准以外的材料，必须买方批准。

3.8.6输送、压缩腐蚀性介质的机泵设备应选耐腐蚀材料，材料牌号根据API和中国标准或制造厂标准（要求有运行业绩）。

3.8.7介质温度低于-20℃，机泵设备所用钢材需进行冲击试验，试验缺口为V型。

3.8.8介质温度低于-40℃，机泵设备材料选用耐低温材料。所用低温材料需要进行低温性能检验。

3.8.9关键压缩机及泵的润滑油系统按照API614执行,其他对于不执行API614标准的机泵设备，其润滑油、密封的管道和管件的材料应采用奥氏体不锈钢，法兰不允许用承插焊接，不允许用标准弯头，应采用大于三倍直径的弯管。

3.8.10机泵设备的受压件为焊接结构时，焊缝需进行100%无损探伤检验。国外供货的机泵设备的无损探伤应符合相应的ASME标准规定；国内供货的应符合国标的相关规定。压缩机壳为焊接时，应提供残余应力报告。

3.9铭牌座和旋转箭头

3.9.1在泵体和辅助设备的表面应设置清晰的304不锈钢铭牌座。

3.9.2铭牌座的内容至少包括：卖方名称、设备位号、设备名称、型号、流量、扬程、温度、转速、额定电压、全载电流、绝缘等级、额定功率、防爆等级、生产日期等信息，单位采用SI单位制。语言种类为中文。

3.9.3每个转动设备的显眼处应铸出或带有转向箭头。

3.9.4转向箭头应由不锈钢制成，固定的销钉应用相同的材料制成，不允许焊接。

4.附件

4.1驱动机

4.1.1电动机的额定功率（不包括服务系数）应至少等于泵额定轴功率的K倍。K值按下表规定：

| P(kW) | K |
| --- | --- |
| P≤22 | 1.25 |
| 22＜P≤55 | 1.15 |
| P＞55 | 1.1 |

4.1.2电动机应能在现场提供的公用工程和现场环境下安全达标地运转。

4.1.3除非另有规定，电动机应采用三相交流鼠笼型异步电动机。除屏蔽泵外，电机防护等级不低于IP55，绝缘等级为F级，温升按B级考核，防腐等级WTHF1。

4.1.4电机接线采用螺纹接口，接线口数量按照厂家标准配置，接线口数量和接口大小由买方确认。

4.1.555kW及以上低压电机及高压电机配置绕组测温6个（3用3备），同时高压电机轴承2个温度监测，并设有独立的接线盒。若测温元件采用PT100（双支）型式，必须使用标准的三线制信号。

4.1.6高压电动机需设有低压电源供电的加热器。

4.2联轴器

4.2.1联轴器型式为膜片式，并配备联轴器的加长段。

4.2.2泵及其驱动机的传动联接应尽可能采用联轴器直接联接，联轴器优先选用膜片联轴器。在防爆区的传动装置中联轴器防护罩材料应为无火花型。

4.2.3金属挠性加长段联轴器原则如下：挠性金属具有耐腐蚀性；如果挠性元件破裂，加长段能够维持原位；联轴器壳的材料为钢；加长段长度至少125mm而且在不拆卸驱动机或者进出口管路可以更换联轴器、轴承、密封和转子。

4.2.4联轴器护罩需带视窗。

4.2.5传动装置中联轴器防护罩材料应为无火花型，刚度能承受来自各个方向900牛顿的静载荷而不碰到转动部分，采用剖分式铰链结构，便于盘车。考虑到装置现场的气候环境条件，材料还应要耐腐蚀（推荐采用锌铝合金）。

4.3仪表和控制

4.3.1机械密封系统中的仪表供货范围按照API682-2014的附录G执行。

4.3.2底座范围内的电线应防油、防热、防潮和抗磨损。

4.4管路

4.4.1辅助管路系统须全部装配和安装在公共底座上。如果受到运输等方面的限制，可选择的方案要通过买方批准。

4.4.2管路和附件的布置需考虑足够的间距、安全操作和维护的空间。管路应有恰当的支撑防止在操作和维护过程中由于振动引起的损坏。

4.4.3管路系统的进出口应汇成总管，交接边界设在泵入口的底座边缘。

4.4.4每个冷却水出口管路须提供视镜。

4.4.5除非另有规定，所有辅助管路的进出口总管均须配有阀门。

5.涂漆涂色

5.1涂漆前应去除所有的灰尘、锈斑、油污及其它附着物。

5.2涂漆和防锈处理应适于现场的自然和运行条件，使设备在规定的使用环境下，长期运转而表面无锈蚀和剥落

5.3涂漆涂色规定要求执行买方规定“涂漆工程规定”D01版。

5.4面漆颜色（来自涂漆工程规定）：

| 序号 | 设备类别 | 表面色 | 标志文字色 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵 | 银RAL9006 | 大红RAL3001 |  |
| 2 | 电机 | 苹果绿RAL6032 | 大红RAL3001 |  |
| 3 | 联轴器防护罩 | 淡黄RAL1015 | - |  |

6.性能保证

在规定的操作流量和转速下，必须保证泵的扬程无负偏差，NPSHr无正偏差，轴功率不超过+4%偏差。

7.检验和试验

7.1总则

7.1.1在制造开始之前，涵盖所有检验和试验阶段的质量计划应提供给买方审查。每台设备应有质量计划，而且应至少包括订单中规定的检验和试验阶段。

7.1.2卖方负责通知买方设备阶段性检验和试验的时间。

7.1.3买方的检验人员或代表的签收不能减低卖方责任。

7.1.4在制造开始前，所有用于制造的材料必须与按相应规定进行的试验和分析得到的材料证明书一起提交买方进行确认。

7.1.5当福建省东南电化股份有限公司的检验员对材料的标识有怀疑或没有材料证明书时，应当在买方检验员在场的条件下对材料按相关的规定进行试验。所有这些试验的费用由卖方承担。

7.1.6检验和试验之前，承压件不允许涂漆。

7.2检验

7.2.1卖方应至少进行如下检验，并在技术标书中给与说明。

a机组外观和空间的检查；

b机组尺寸与最终版图纸一致性的检查；

c铭牌座内容的检查；

d材料证书的检查；

e焊接件的检测报告；

f热处理报告；

g洁净度检查按照JB/T6913的规定；

h表面处理及涂漆检查；

i包装及标记的检查按照GB/T13384规定；

j备品备件和特殊工具的检查；

k分供货商的检验报告；

7.3试验

7.3.1卖方应至少逐台进行如下试验，并在技术标书中给与说明。对于见证试验，卖方应在试验前至少提前二十天通知买方，以便买方能及时参加。

a水压试验。

b机械运转试验（包括噪音和振动，见证，采用合同电机进行整机试验）。

c性能试验（见证，采用合同电机进行整机试验）。

d必须汽蚀余量试验（如有，见证）。

e分供货商的试验报告或见证试验。

8.运输的准备

8.1产品的包装应适合户外放置时间不少于六个月。

8.2设备的内部应清洗干净。

8.3法兰口应设置至少5mm厚的金属盲板，并带有弹性垫片和至少4个螺栓。

8.4分开运输的辅件应标记清楚以便重新组装。

8.5竣工文件应装入防水的文件袋内。

8.6起吊点和重心应清楚地标在设备包装箱上。

9.本项目特殊要求

9.1设备本体、电机、涂漆等均需满足盐雾腐蚀要求。

9.2分供方要求：

| 种类 | 分供方 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电机 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 |  |
|  | 哈电集团佳木斯电机股份有限公司江苏锡安达防爆股份有限公司 |  |
|  | 江苏大中电机股份有限公司 |  |
|  | 安徽皖南电机股份有限公司 |  |
| 轴承（电机&泵） | SKFNSKFAG |  |
| 机械密封 | 丹东克隆集团有限责任公司 |  |
|  | 中密控股股份有限公司 |  |
| 联轴器 | 无锡创明传动工程有限公司 |  |
| 压力表 | 北京布莱迪仪器仪表有限责任公司 |  |
|  | 安徽天康（集团）股份有限公司 |  |
|  | 安徽埃克森科技集团有限公司 |  |
|  | 涌纬集团股份有限公司 |  |
|  | 江苏麦克自动化仪表有限公司 |  |
|  | 西安大华 |  |

备注：分供方品牌需满足此分供方或者相当品牌，当供货商所报分供方不在此名单中，需在技术报价中说明。

10.现场基础数据和公用工程

详见附件《设计基础》。