# 东南电化公司离子膜烧碱用盐种扩展暨工业废盐除杂项目

## 设计基础

现场条件

# 1 气象条件（参考）

江阴半岛属于亚热带海洋性季风气候，夏无酷暑，冬无严寒。根据福清市气象站、平潭 海洋站和平海海洋站提供的气象统计资料，该区域的综合气象及自然数据如下：

多年平均气温：                19.7℃

极端最高气温：                38.7℃

极端最低气温：                -1.2℃

夏季平均气温：                27.1 ℃

冬季平均气温：                13.3℃

年平均降水量：               1327.4 毫米

月最大降水量：               660.3 毫米

日最大降水量：                232.4 毫米

基本风压：                   1.00KN/m2

地面粗糙度                   A 类 3

2 公用工程参数

（1）蒸汽

压力           0.6 MPaG

温度：          饱和

设计压力：     1.0MPaG

（2） 纯水

电导率 SiO2

Fe3+   压力： 温度：

设计压力：

5 μs/cm

0.1wtppm   0.15wtppm 0.4MpaG   常温

0.6MPaG

（3）生产水（工艺水）

给水压力：     0.4 MpaG 温度：        常温

设计压力：   0.6MPaG

（4） 循环冷却水

给水压力：     0.45MPaG   回水压力：      0.25MPaG 给水温度：     33℃

温差：          8℃

污垢系数：      3.44x 10-4 m2•K/W

（5）冷冻水

给水压力：      0.45MPaG 回水压力：      0.25MPaG 给水温度：      5℃

温差：          5℃

（6） 仪表空气

含油、尘：        无油、尘 温度：         常温

压力：         0.6~0.8MPaG 设计压力：     1.0MPaG

（7）工艺空气

含油、尘：   无油、尘

温度：      常温

压力：         0.6~0.8MPaG 设计压力：     1.0MPaG

（8） 氮气

纯度     ≥99.5(V)% 温度：      常温

压力：      0.6MPaG

设计压力：     1.0MPaG

（9） 电：

低压电源：

50HZ±0.1%

380V±5%   三相四线制 高压电源：

50HZ±0.1%

35KV/10KV   三相三线制

注：配套电机功率≥200kW   选用高压电源 10KV ，50 Hz。